FORRO DE PARED LINE

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A ### FORRO LINE | M2. Suministro e instalación de forro de pared LINE de perfilería oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 36 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición LINE. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B ciego ### FORRO LINE | M2. Suministro e instalación de forro de pared LINE de perfilería oculta, módulo B ciego: ciego en su totalidad, dividido en tres paneles (con entrecalle a 882 y 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 36 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición LINE. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E ciego ### FORRO LINE | M2. Suministro e instalación de forro de pared LINE de perfilería oculta, módulo E ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 882 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 36 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición LINE. Sistema común a la partición LINE. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F ciego ### FORRO LINE | M2. Suministro e instalación de forro de pared LINE de perfilería oculta, módulo F ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 36 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición LINE. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |