FORRO DE PARED

D82/D92

Memorias de prescripción

| ### D82 | M2. Suministro e instalación de forro de pared D82 de perfilería vista: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Sistema común a la partición M82: paneles de cartón/ yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por Lloyd’s Register Quality Assurance. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### D92 | M2. Suministro e instalación de forro de pared D92 de perfilería oculta: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Sistema común a la partición M92: paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por Lloyd’s Register Quality Assurance. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |