FORRO DE PARED

D92/11

Memorias de prescripción

| ### D92/11 | M2. Suministro e instalación de forro de pared Movinord D92/11 de perfilería oculta: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición Movinord 92/11. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |