PARTICIÓN DESMONTABLE Movinord 92/11

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 41,3 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo B: mixto vidriero central, con dos vidrios (ciego hasta 882 mm y vidrio doble hasta 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm.Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO C | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo C: mixto vidriero bajo, con dos vidrios (vidrios hasta 2.082 mm y resto ciego hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm.Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo D: vidriero en su totalidad con doble vidrio. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm.Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D ### 2V continuo | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo D 2V continuo: vidriero en su totalidad con doble vidrio laminar. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Vidrios de 5+5 mm con butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Los marcos verticales forman una entrecalle que llevará embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |
| ### MÓDULO D ### 1V centrado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo D: vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Vidrios, con nivelación opcional, de 4+4, 5+5 ó 6+6 mm con butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA. Los marcos verticales forman una entrecalle que llevará embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |

| ### MÓDULO E | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo E: mixto vidriero alto (ciego hasta 882 mm y resto vidrio hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm.Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo F: mixto con montante vidriero (ciego hasta 2.082 mm de altura y resto vidrio hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias medidas en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm.Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo G: de puerta ciega o vidriera, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Hoja de puerta suelo/techo de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830 mm de anchura y 40mm de espesor. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo Meroni, manilla AGB o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G ### Puerta 1 vidrio | M2 Suministro y colocación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo G: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y cerradura a juego. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble ciega o vidriera, con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Hojas de puerta suelo/techo de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830 mm de anchura y 40mm de espesor. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo Meroni, manilla AGB o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W ### Puerta 1 vidrio | M2 Suministro y colocación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y cerradura a juego. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO J | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92 de perfilería oculta, módulo J: de puerta ciega o vidriera, con montante y lateral ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de doble dureza de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo K: de puerta ciega o vidriera, con montante ciego. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO L | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo L: de puerta ciega o vidriera, con lateral vidriero con dos vidrios y montante ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO M | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo M: de puerta ciega, con largueros hasta el techo y peto superior. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Peto de aglomerado de 40 mm, revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM de 40mm lacado. Canteado en los cuatro lados. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO O | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo O: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios y lateral ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “ABG” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo P: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “ABG” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S REGISTER ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Q | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo Q: de puerta ciega o vidriera, con montante y lateral vidrieros con dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO R | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo R: de puerta doble ciega, con montantes y laterales ciegos. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO T | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92/11 de perfilería oculta, módulo T: de puerta doble ciega, con largueros hasta el techo y peto superior. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Peto de aglomerado de 40 mm, revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM de 40mm lacado. Canteado en los cuatro lados. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO U | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo U de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm y de 291x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO V | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo V: de puerta doble ciega, con montante vidriero de dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm y de 291x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Y | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo Y: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios y lateral ciego. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 13mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord 92/11 de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20mm. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado revestido de vinilo, melamina, madera natural o de DM lacado de 830x2040x40mm. Canteada en los cuatro lados. Herraje tipo pomo “Meroni”, manilla “AGB” o “Hoppe” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |